[image: image1.png]sagradimo dom
zajedno

te vazda kher
khetane




[image: image2.png]% UNITED NATIONS £3DANISH
REFUGEE | |
@UNOPS @ TS S COUNGIL —bid—

HOUSING CENTER




Poboljšanje životnih uslova za najugroženije romske porodice u Beogradu

Šumatovačka 59, Beograd, Srbija, tel. +381 (0)11 24 35 703

www.sagradimodom.org

PAGE  

TEHNIČKI OPIS

uz Idejno arhitektonsko rešenje

INVESTITOR:


Grad Beograd





Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
FINANSIRANJE:                         Izgradnju objekta i najuže zone oko objekta (do 1m) finansira Evropska unija. Opremanje i uređenje parcele finansira Grad Beograd.
OBJEKAT:


SOCIJALNO STANOVANJE

LOKACIJA:


JABUČKI RIT
K.P.Br:
473 KO Komareva humka, naselje Jabučki rit
površina parcele 33.487 m2
FAZA PROJEKTA:

IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠENJE

BROJ STANOVA:

15
1. Koncepcija

Na parceli br. 473 KO Komareva humka u naselju Jabučki rit projekovan je slobodnostojeći višeporodični stambeni objekat, kao jedan od tri planirana stambena objekta na parceli. Položaj objekata, pešački i kolski pristup, položaj i broj otvorenih parking mesta, isl. utvrđeni su Urbanističkim projektom.

2. Funkcija

Objekat je namenski projektovan za preseljenje i smeštaj stanovnika novoformiranih naselja sa mobilnim stambenim jedinicama u Beogradu. Na predmetnoj parceli predviđena je izgradnja  jednog, stambenog objekta, od tri planirana za višeporodično stanovanje, sa dva zasebna ulaza, spratnosti P+1. Objekat ima ukupno 15 stanova i ukupnu neto površinu 874,66 m² odnosno bruto površinu 1.025,34 m².

Prizemlje ima ukupnu neto površinu od 432,10 m2 i obuhvata sedam stanova, dva ulaza sa vetrobranom, stepenišni  prostor, zajednički dnevni boravak i ostave stanara sa posebnim ulazom. Sprat ima ukupnu neto površinu od 442,56 m2 i obuhvata na svakom ulazu četiri stambene jedinice, stepenišni prostor sa hodnikom i zajedničku terasu za sušenje veša. 

Stanovi su različitih struktura i njhova površina je u rasponu od 25 m2 do 79 m2. Svaka stambena jedinica sadrži ulaz-predsoblje, kupatilo, višenamenski dnevni boravak sa kuhinjskom nišom, i spavaću sobu, odnosno spavaće sobe, zavisno od broja članova porodice. U sklopu višenamenskog dnevnog boravka predviđena je i trpezarija. 

3. Konstrukcija:

Objekat je projektovan u klasičnom sistemu za nosećim obodnim zidovima od Ytong blokova d=20 cm. Unutrašnji konstruktivni zidovi su od giter blokova d=19 cm. Pregradni zidovi su od pune opeke debljine d=12 cm.

Temelji objekta su armirano-betonske temeljne trake. Objekat je fundiran u skladu sa geomehaničkim uslovima terena. Ispod podne ploče prizemlja I temeljnih traka radi se sloj mršavog betona minimalne debljine 5 cm.
Međuspratna konstrukcija iznad  prizemlja je tipa LMT, dok je iznad sprata puna armirano betonska krovna ploča. Stepenište je monolitno armirano betonsko. Krovna konstrukcija je drvena, klasična, od rezane čamove građe.

4. Unutrašnja obrada:
Svi podovi u objektu su projektovani prema funkciji prostorija. U zajedničkim prostorijama u ulazu, u zajedničkom dnevnom boravku, hodnicima i stepeništu pod je od keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje. U stambenim jedinicama u ulazu i dnevnom boravku podna obloga je laminat klase za stambene prostorije. U kupatilu i kuhinjskim nišama je projektovan pod od keramičkih pločica. Pod zajedničkih ostava je cementna košuljica. 
Sve podove raditi kao plivajuće sa dilatiranjem od obodnih zidova kako bi se sprečio prenos zvuka na konstrukciju.
Unitrašnji zidovi su malterisani. Finalna obrada zidova u svim prostorijama je poludisperzivna boja. U kupatilu su  keramičke pločice postavljene od kote gotovog poda do visine h=210cm. U kuhinji, u delu gde je predviđena kuhinjska niša, su postavljene zidne keramičke pločice mereno od kote gotovog poda h=80cm do h=160cm. Plafoni svih prostorija u prizemlju i na spratu su bojeni poludisperzijom. 

Finalna obrada zidova u zajedničkim prostorijama ostave je malter.

5. Spoljašnja obrada:
Spoljašnje fasadne površine obrađuju se kao fasade tipa “izoterm”, sa pločama stiropora debljine u skladu sa proračunom arhitektonske fizike za energetski efikasan objekat i prema usvojenim zakonima iz te oblasti. Preko ploča stiropora se izvode završni slojevi plemenitog maltera preko staklene mrežice. Završna obrada fasade je zaglađeni malter tipa “Bavalit”. Sokla objekta je od cementnog maltera na podlozi od betona.

Krovni pokrivač je čelični pocinkovani plastificirani lim d-0.60mm. Viseći oluci, olučne vertikale, opšivke dimnjaka i prozorski banci su od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima odgovarajuće debljine. Prilikom projektovanja, detalje pokrivanja uraditi tako da omoguće ventilaciju tavanskog prostora.
Pod na pristupnom podestu i rampi za osobe sa invaliditetom, vetrobranu, kao i samo stepenište je obložem  keramičkim protivkliznim pločicama za spoljašnu upotrebu. Prostor za boravak na otvorenom je opremljen drvenim klupama i žardinjerama. Prilazi i staze oko objekta su od nabijenog betona. 

6. Stolarija:
Spoljna stolarija u stanovima je od PVC minimum petokomornih profila. Prozori na fasadi su zastakljeni termoizolujućim staklom i opremljeni roletnama tipa venecijaner. Prozori na mokrim čvorovima su zastakljeni satiniranim ili sličnim mat staklom bez ornamenata. Sobna vrata su drvena duplo-šperovana. Ulazna vrata u zajedničku prostoriju su PVC sa ispunom od transparentnog stakla.
7. Bravarija 
Ulazna vrata u stanove su metalna, fabrikovana, bez profilacija i ornamenata, opremljena sigurnosnim okovom i špijunkom. Spoljna i unutrašnja bravarija je od metala obrađena i bojena svim neophodnim premazima koji će obezbediti zaštitu od spoljnih i mehaničkih uticaja. Ulazna vrata u zajedničku prostoriju  ostave su od metala, bojena  i zaštićena, sa ugrađenom rešetkom za prirodnu ventilaciju.
8. Aluminarija 
Ulazna vrata u vetrobran i u objekat su od plastificiranog aluminijuma opremljena sistemom za usporeno zatvaranje vrata i zadržavanje vrata u položaju pod uglom 90°, kao i automatom u boji vrata, cilindrom i bravom. 
9. Instalacije: 

U objektu su predviđene instalacije vodovoda, kanalizacije, jake struje i slabe struje, odnosno  interfonska , telefonska i televizijska instalacija.

Instalacija vodovodne mreže je termički izolovana i ugrađena u zidove. Hladna i topla voda se vode od priključka bojlera do priključka za umivaonik, tuš kadu i sudoper, a hladna i do veš mašine. Gde god organizacija stambene jedinice to dozvoljava potrebno je i kuhinju i kupatilo vezati na jedan bojler.
Instalacija kanalizacionog razvoda se vodi ispod podne ploče. Na svim pozicijama kanalizacionog razvoda i sanitarnih elemenata su krute veze sa vodenim čepom. 
U stanovima u kojima ne postoji predprostor u zoni sanitarnog čvora (stanovi za dve osobe u prizemlju I stanovi za tri osobe na spratu) moguće je, u dogovoru sa naručiocem, formirati ga u toku razrade i u njemu predvideti smeštaj mašine za veš.
Interfonska instalacija se sastoji od centralne pozivne jedinice za daljinsko otključavanje vrata i u svakom stanu jedna pozivna jedinica u blizini ulaznih vrata, na oba ulaza posebno za stanove u tom ulazu. 
Razvodni orman telefonske instalacije se nalazi u zajedničkom hodniku u svakom ulazu jedan orman za stanove u istom. Telefonski priključak, ujedno omogućen ADSL-internet priključak, je u dnevnoj sobi.

U svakoj stambenoj jedinici je, u okviru projekta, predviđena nabavka i ugradnja mašine za pranje veša, frižidera i šporeta na čvrsto gorivo tipa “smederevac”. Pored toga u svakoj stambenoj jedinici, u zoni kuhinje i u dogovoru sa naručiocem projekta, potrebno je predvideti jednu trofaznu utičnicu.
10. Grejanje i ventilacija: 
Svaka stambena jedinica opremljena je šporetom na čvrsto gorivo tipa “Smederevac”, a prostorija zajedničkog boravka je opremljena sa jednom peći na čvrsto gorivo, sve priključeno na dimnjačke kanale. 

Svaka stambena jedninica i zajednička prostorija je opremljena dimnjačkim kanalom tipa “Schiedel” za individualno ložište, ventilacionim kanalom za kuhinju i ventilacionim kanalom za mokri čvor gde u stambenoj jedinici mokri čvor nema prirodnu ventilaciju. Na ventilacione kanale su postavljeni ventilatori. U svakom stanu predvideti i mogućnost kombinovanog grejanja na struju.
Ispod dimnjačkih kanala, u podnoj ploči prizemlja, predvideti ojačanje ploče u svemu prema statičkom proračunu.
Beograd, januar 2014






[image: image3.png]



4 


